«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ф-ла в г. Таганроге

АО  "Клевер"

___________Р.А. Мижерицкий

«___» __________  2025  г.

Техническое задание № 0031-456777 на приобретение оборудования.

АО  «Клевер» для расширения действующих мощностей для дивизиона дорожно-строительной техники необходимо закупить 1-колонный двух паллетный горизонтально-расточной станок с ЧПУ с поворотным столом на 360 градусов. Типовые детали обрабатываемые на станке см. в приложении Б.

Станок должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики станка.

| Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размер стола, не менее | мм | 2000х3000 |
| Вращение стола | градус | +360 |
| Минимальный размер детали на столе станка с разворотом на 360 градусов | мм | 3500х1500мм. |
| Диаметр шпинделя, не менее | мм | 160 |
| Диаметр фрезерного шпинделя, не менее | мм | 300 |
| Перемещение колонны (X), не менее | мм | 4000 |
| Ход по оси (Y), не менее | мм | 3000 |
| Ход по оси (Z), не менее | мм | 1200 |
| Ход шпинделя (W), не менее | мм | 700 |
| Максимальная мощность шпинделя при постоянном режиме | кВт | Не менее 37 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | Не менее 2 000 |
| Конус шпинделя |  | ISO50 |
| Количество инструментов в магазине | шт | 60 минимум |
| Точность позиционирования по осям Х, Y, Z | мм. | не более 0,02 |
| Повторяемость точности позиционирования Х, Y, Z , W, V | мм. | не более 0,015 |
| Максимальная скорость быстрых перемещений по осям Х, Y, Z , W, V | мм/мин | не менее X=10000, Y,Z,W,V=8000 |
| Режущая подача | мм/мин | не менее X=8000, Y,Z,W=6000 |
| Время смены инструмента | Сек. | Не более 60 сек. |
| Нагрузка на стол станка | кг/м2 | не менее 2000 |
| Индексация поворотного стола | градус | 0,001 |
| Точность позиционирования поворотного стола ось B | секунда | Не более 15 сек. |
| Повторяемость ось B | секунда | Не более 8 сек. |
| Поперечный ход поворотного стола по оси (V), не менее | мм | Не менее 2000 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя при 100% нагрузке постоянный режим | н*м | не менее 2000 |

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц.

Срок службы оборудования должен быть не менее 10 лет.

Режим работы оборудования в пиковые периоды 3 смены по 8 часов 6 дней в неделю, с коэффициентом использования оборудования 0,85.

- Поставщику необходимо предоставить технико-коммерческое предложение, в котором отразить:

1.1 Подробные технические характеристики оборудования с указанием особенностей конструкции оборудования и стоимости станков в стандартной комплектации.

Технические характеристики должны быть отражены в таблице 2 с обязательным заполнением всех строк.

Таблица 2. Технические характеристики оборудования.

| Точность позиционирования по осям Х, Y, Z в абсолютных величинах без + - с указанием стандарта, мм. |  |
| --- | --- |
| Размер стола, мм. |  |
| Количество инструментов в магазине, шт. |  |
| Конус шпинделя |  |
| Время смены инструмента (от останова шпинделя до запуска), сек. |  |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин |  |
| Максимальная мощность шпинделя при 100% нагрузке постоянный режим, кВт |  |
| Максимальный крутящий момент шпинделя при 100% нагрузке постоянный режим, н*м |  |
| Максимальные перемещения Х, Y, Z, W мм. |  |
| Максимальный вылет расточного и фрезерного шпинделя при полном выдвижении Z+W мм. |  |
| Максимальная скорость быстрых перемещений по осям Х, Y, Z, м/мин |  |
| Максимальная потребляемая мощность станка при 100% нагрузке, кВт |  |
| Вес станка, кг |  |
| Занимаемая площадь с зоной обслуживания (длина, ширина), мм |  |
| Размеры T-пазов рабочего стола |  |
| размеры фундамента (длина, ширина, глубина), мм |  |
| Минимально возможное расстояние между центром шпинделя и рабочим столом по оси Y в мм. |  |
| Система ЧПУ |  |
| Требуемый диапазон температуры окружающей среды для работы в диапазоне заявленной точности станка, градусы. |  |
| Площадь которую занимает станок вместе с вспомогательным оборудованием, кВ. м. |  |

1.2 Предложение должно включать в себя все необходимые опции для изготовления деталей, с указанием их стоимости.

1.3 Предложение должно включать стоимость масел для заправки станка, смазочно-охлаждающих жидкостей и других технологических жидкостей для сдачи станка.

- 1.4 В предложении должны быть отражены: условия эксплуатации оборудования  (температура в летнее время  в производственном помещении до +40°С), требования к установке (наличие фундамента), требования к электроподключению и подключению к сжатому воздуху (поставляемое оборудование должно работать от внутрицеховых сетей электроснабжения и сжатого воздуха. Параметры внутрицеховой электрической сети соответствуют ГОСТ 31144-3 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Параметры внутрицеховой сети сжатого воздуха давление 0,45-0,5 МПа, класс чистоты воздуха 4.6.4 по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016).

Предложение должно включать информацию о статической и динамической нагрузках на опорах.

1.5 Обязательным условием сдачи станка является:

- Проверка геометрической точности согласно паспорта станка, проверка работоспособности станка.

1.6 Срок поставки оборудования.

1.7 Диаграммы зависимости крутящего момента и мощности шпинделя относительно частоты вращения шпинделя.

1.8 Референции.

1.9 Полную стоимость оборудования с НДС на условиях DDP - г. Таганрог, с учетом выполнения монтажных, пусконаладочных работ, проверки работоспособности станка, проверки геометрической точности, и выполнением 3 типов изделия в количестве по 5 штук каждого наименования, наличия опций согласно требований данного технического задания, проведения курса консультации персонала.

2. При составлении предложений необходимо учесть:

  - Поставщик обязан предоставлять сервисные услуги на поставленное оборудование Покупателю по его требованию в течение 10 лет после окончания гарантийного срока поставленного оборудования.

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать стандартам безопасности, действующим на территории таможенного союза (ТР ТС - 020 - 2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",  ТР ТС - 004 – 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС - 010 – 2011 «О безопасности машин и оборудования»).

  - Все информационные таблички оборудования, содержащие требования техники безопасности и порядок выполнения технического обслуживания и выполненные на иностранном языке, должны дублироваться рядом на русском языке.

  - Поставщик обязан предоставить доступ к редактированию программы электроавтоматики и системным параметрам УЧПУ, а также резервную копию памяти УЧПУ с заводскими настройками на внешнем носителе, совместимом с данным оборудованием.

  - Поставщик обязан предоставить документацию (в бумажном и в электронном виде (CD-диск)) на русском языке:

- Схема смазки, гидравлики и пневматики с указанием моделей и обозначений элементов.

- Руководство оператора (включая раздел с описанием диагностики ошибок и сообщений).

- Альбом принципиальных электрических схем с описанием работы электронных блоков и электроавтоматики станка со спецификациями, схемы электрических соединений и подключений со спецификациями.

- Паспорт оборудования, в котором необходимо отразить:

а) сведения о наличии драгоценных металлов содержащихся в оборудовании;

б) раздел «Инструкция по обслуживанию», в котором должны содержаться схемы периодического технического обслуживания (ТО) оборудования:  ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное, с необходимыми применяемыми материалами и инструментом;

в) раздел по программированию, помимо прочего, должен включать программное обеспечение работы электроавтоматики станка с комментариями, некомпелируемый исходный файл программы электроавтоматики, машинные данные и параметры;

В программном обеспечении должна присутствовать функция просмотра, с комментариями на русском языке, корректировки рабочих программ и сохранения копий на электронный носитель (внешний), возможность просмотра и редактирования управляющих программ на ПК. Работа программного обеспечения всех

программируемых частей и оборудования в целом не должна ограничиваться паролями, неизвестными заказчику оборудования, встроенными программами и иными техническими средствами (GPS-датчики, гироскопические датчики и т.д.), которые каким-либо образом могут ограничить функциональность оборудования.

Поставщик обязан обеспечить обучение специалистов заказчика программированию системы управления, методам наладки и устранения неисправностей оборудования.

Программное обеспечение должно быть защищено от воздействия вредоносных программ и от действий неквалифицированного персонала.

г) все составляющие и отдельные узлы в составе оборудование должны иметь сертификаты;

д) каталожные номера и артикулы на все комплектующие, входящие в состав оборудования для возможности заказа их у поставщика или производителя;

е) точные параметры подключения оборудования к системе подачи сжатого воздуха. Т.е. какой класс чистоты воздуха должен подаваться, каким давлением (в т.ч. пределы колебаний), потребляемый расход воздуха (м3/мин), диаметр подключения, при необходимости допустимые концентрации влаги в воздухе. В случае если оборудование включает в себя блоки подготовки воздуха, Поставщик предоставляет подробное описание каждого его элемента, с указанием производителя, марки, модели, каталожного номера изделия;

ж) в случае если поставляемое оборудование требует выполнения дополнительных мероприятий для обеспечения его работы от внутрицеховых сетей, то в комплект поставки, производитель (продавец) должен включить дополнительное оборудование, обеспечивающее нормальную работу основного оборудования, при подключении к вышеуказанной сети.

Аварийное выключение оборудования должно немедленно прекращать рабочий цикл и подачу питающего напряжения, при этом не приводить к выводу оборудования из строя.

2.6 Приёмка станка осуществляется в соответствии с технической документацией и включает в себя контроль комплектности, внешний осмотр и проверку работоспособности. Особое внимание уделяется приёмке по деталям-представителям: отбираются 3 номенклатуры (представлены в приложении) по 5 штук каждой позиции для выборочного контроля. Детали проверяются на соответствие чертежам, точность размеров, качество поверхности и отсутствие дефектов. Результаты проверки фиксируются в акте, и при обнаружении несоответствий оформляется рекламация. Только после успешного завершения всех этапов станок принимается в эксплуатацию.

- Обязательные опции (с указанием стоимости):

  - Конвейер для уборки стружки.

  - Тележка для транспортирования стружки.

  - Объем памяти стойки ЧПУ не менее 8 Мбайт.

  - Выносной пульт управления с маховичком.

  - Пистолет для продувки и промывки рабочей зоны, посадочных поверхностей.

  - Антивибрационный коврик для оператора или подставка для оператора (при необходимости возвышения).

  - Система подачи СОЖ с баком.

  - Внутренний подвод СОЖ (через инструмент давление не менее 20 бар) и наружний колонне.

  - Система очистки СОЖ от масляной пленки.

  - Кондиционер электрошкафа.

  - Трансформатор; стабилизатор.

  - Устройство привязки инструмента и заготовки (типа Renishaw).

  - Комплект эталонных оправок для проверки геометрической точности оборудования.

  - Средство подключения к заводской сети посредством протокола TCP/IP.

15) Постпроцессор и кинематическая модель оборудования под NX 4.5 – NX 12.0 и 3D модель оборудования в формате *.igs или другом формате, совместимом с NX 4.5 – NX 12.0.

16) Программируемый логический контроллер (PLC) с возможностью загрузки и выгрузки управляющих программ в формате *.TXT.

17) В дополнение к интеграции с SCADA-системой, необходимы функции:

- генерации отчетов по работе оборудования в формате XLSX;

- загрузки и выгрузки управляющих программ по сети;

- автоматической выгрузки данных оборудования в формате XLSX.

- передача производственного задания на оборудование.

- получение факта выполнения задания и результатов контроля качества.

- получение аварийных сообщений оборудования, а так же информации о наработке узлов и агрегатов

- обмена данными поставляемых систем с оборудованием интеграции КЗ Ростсельмаш происходит посредством открытых протоколов используемых в ПО SAP PlantConnectivity.

18) Лицензия X-Tensive DPA.

В ТКП должны обязательно присутствовать: спецификация серверного и сетевого оборудования, инфраструктурная схема и схема информационных потоков (согласно  образцу в приложении А), а также схема передачи данных в SCADA или MES систему (см. приложение А). Необходимый формат данных с оборудования указан в приложении А.

Рекомендуемая система мониторинга: X-Tensive DPA. ТКП должно включать работы по установке и настройке программы на оборудовании, которые проводятся специалистами X-Tensive DPA.

Техническая документация на станок должна содержать информацию о видах энергоресурсов необходимых для его работы, паспорт оборудования и технические характеристики.

19) функция нарезания резьбы.

20) Защитное ограждение от падения операторов в технологические ямы станка, расположенные по направлению движения колонны, а так же ограждение других технологических ям при необходимости. Например, натянутые канаты которые на роликах перемещаются вдоль стола вместе с колонной.

21) Функция спиральной интерполяции.

22) Функция автоматической остановки станка при столкновении инструмента с деталью или оснасткой.

23) Все обозначения на стойке управления на русском языке.

24) Меню стойки управления на русском языке.

25) Обучение персонала КЗ Ростсельмаш программированию и работе на станке на примере типовых деталей из приложения Б по 1 шт.

26) автоматическая двух осевая фрезерная поворотная головка (с ее помощью должна осуществляться 5ти сторонняя обработка детали) в количестве 1шт. с позиционированием осей через 1 градус, с управлением от ЧПУ. Скорость вращения инструмента в поворотной головке должна быть не менее 2000 об/мин.

27) должна быть автоматическая смена фрезерной поворотной головки с специальным магазином для хранения и смены. Магазин под хранение и смену для поворотной головки должен иметь 1 место для поворотной головы.

Так же должна быть возможность работать ползуном и пинолью (Z и W) в момент нахождения поворотной головки в магазине на месте хранения.

28) защита стойки управления станка и оператора от попадания стружки и эмульсии.

29) Между сменными паллетами (столами станка) должна быть защита, что бы оператор мог безопасно переустанавливать деталь на одном столе пока на другом идет обработка детали. В защите должны быть предусмотрены двери для подачи мостовым краном детали, габариты деталей представлены в приложении B. Так же эта защита должна защищать от разлета стружки и эмульсии за пределы рабочей зоны.

Приложение А.

Приложение Б.