УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «КЛЕВЕР» в г. Таганроге

______________________Мижерицкий Р.А.

«____» _________________2026г.

Техническое задание на поставку испытательного стенда для РВД.

1.Описание установки: Установка предназначается для проверки рукавов высокого давления на устойчивость к высокому давлению:

1.1 Привод							пневматический;

1.2 Управление					 	Цифровое/ SIEMENS C2 Control

1.3 Испытательное давление 				20-3000 бар (от 2 – 300 Мпа)

1.4 Приводное давление 					0-0,8 МПа

1.5 Диапазон измерения атмосферного давления	0,1 МПа

1.6 Давление воздуха 					7 бар

1.7 Количество тестируемых рукавов			3 рукава (одновременно)

1.8 Конфигурация компьютера				ОЗУ 2Гб Жесткий диск 500Гб

1.9 Возможность сохранения и печати протоколов и результатов испытаний.

2. Требования к системам безопасности.

2.1 Установка должна быть оснащена системой аварийной остановки и её отключения.

3. Требования к поставке:

3.1 Доставка до склада покупателя транспортом и за счет поставщика. DDP, Российская федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 111К.

3.2 Срок поставки   - указать

4. Условия оплаты:

4.1 Полная постоплата, либо аванс  - не более 30% от общей стоимости договора в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора и спецификации. Окончательный платеж 70% в течение 15 рабочих дней после поступления товара на склад покупателя с предоставлением счетов-фактур, товарных накладных, транспортных накладных, паспортов и инструкций по эксплуатации на поставляемое оборудование и подписания акта выполненных работ. Обязательно предоставление банковской гарантии на возврат аванса при не сдаче оборудования. Срок действия банковской гарантии   - плюс 3 месяца к сроку поставки.

4.2 Цена договора включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы, техническое обучение персонала заказчика и стоимость упаковки (Тары), стоимость банковской гарантии на авансы.

4.3 Стоимость сборки оборудования, пусконаладочных работ и обучения персонала Покупателя включена в стоимость оборудования. При положительных результатах пусконаладочных работ оформляется Акт выполненных работ.

5. Год изготовления: не позднее 2026г.

6. Сертификация: в соответствии с действующими нормативными актам Российской Федерации. Сертифицирован по нормам безопасности CE.

7. Условия шеф-монтажных и пусконаладочных работ:

Обучение сотрудников АО «КЛЕВЕР» осуществляется специалистами Поставщика в период проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ на базе Покупателя. Перед установкой и монтажом оборудования Покупатель уведомляет Поставщика о готовности оборудования к пусконаладочным работам. Поставщик направляет своих специалистов на производственную базу Покупателя для проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы включают в себя:

1)	Сборку и наладку оборудования.

2)	Первый пуск.

3)	Настройку, регулировку.

4)	Проверку технологических режимов.

5)	Обучение сотрудников управлению, обслуживанию оборудования не менее 2-х рабочих дней.

7.1 Приемка оборудования осуществляется на территории заказчика по результатам изготовления не менее 3х РВД.

8. Комплект поставки:

8.1 Каталог запчастей на бумажных и электронном носителе, электрические и гидравлические схемы, инструкции по обслуживанию и эксплуатации, руководство оператора (вся документация на русском языке);

8.2 Наличие комплекта рабочих жидкостей для первичной заправки станка, необходимое количество определяет Поставщик, на основании предлагаемых технических характеристик оборудования на 1 год работы станка;

8.3 Оборудование должно быть укомплектовано ЗИП, быстроизнашивающимися деталями и расходными материалами, в том же исполнении в котором изготовлено оборудование на гарантийный период работы оборудования.

8.4 Комплектация поставки оборудования должна обеспечить его запуск, отладку и односменную работу в течение гарантийного срока;

9. Гарантийные обязательства:

9.1 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Поставщиком. Гарантия распространяется на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей. Поставщик должен иметь сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования.

10. Имеющиеся ресурсы:

10.1 Электроэнергия 380 В/ 50 Гц;

10.2 Сжатый воздух I класса качества, по ISO 8573-1 Редакция 2016

11. Требования к продукции:

11.1 Оборудование должно быть новым, не иметь следов эксплуатации за исключением операций, связанных с испытанием на заводе-изготовителе. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

12. Оборудование должно содержать:

-	наличие комплекта крепежных элементов для установки на фундамент и выставки, в том числе анкерные болты, клиновые опоры (при необходимости);

-	наличие комплекта рабочих жидкостей для первичной заправки станка, необходимое количество определяет Поставщик, на основании предлагаемых технических характеристик оборудования на 1 год работы;

-	оборудование должно быть укомплектовано ЗИП, быстроизнашивающимися деталями и расходными материалами, в том же исполнении в котором изготовлено оборудование на гарантийный период работы оборудования.

К оборудованию поставляется следующая документация на русском языке:

-	копия декларации соответствия или сертификата соответствия на оборудование;

-	технический паспорт, формуляр изготовителя (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	инструкции по эксплуатации изготовителя на Товар;

-	товарная накладная (ТОРГ 12), счет-фактура на фактически отгруженный Товар;

-	товарная накладная без счет-фактуры в случае, если Поставщик выступает в качестве неплательщика НДС при предоставлении уведомления о применении специального налогового режима.

-	транспортная накладная (при доставке Грузоперевозчиком или Экспедитором);

-	товарно-транспортная накладная и корешок путевого листа (или копия путевого листа) Поставщика (если доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом);

-	гарантийные обязательства Поставщика;

- 	таможенная декларация очистки для товаров импортного производства, либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления.

В паспорте либо в инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.

Поставщик предоставляет документацию, содержащую требования для проведения пусконаладочных, и шеф-монтажных работ до поступления оборудования на предприятие, в течение 30 дней с момента заключения договора с возможностью досрочного предоставления.

13. Требования к упаковке:

13.1 Упаковка должна выполняться предприятием-изготовителем, на основе разработанных им спецификаций.

13.2 Упаковки должны обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия.

13.3 Документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку. Запасные части должны укладываться в ящики, изготавливаемые в соответствии с документацией предприятия-изготовителя и обеспечивающий их сохранность. Ящики с запасными частями должны быть установлены внутри тары (ящика) каждой единицы поставляемого оборудования.

14. Обязательные требования к поставщику:

14.1. Поставщик должен иметь сервисный центр на территории РФ с наличием на складе оригинальных частей устройств для ремонта, расходными материалами, а также частями, для которых предусмотрена самостоятельная замена Заказчиком. Наличие сервисного центра подтверждается Договором или иными документами.

Главный технолог									Василенко А.В.

Согласовано:

Технический директор								Пушкаренко С.А.

Главный инженер									Полтев А.Г.