УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Клевер»

А.М.Виноградов

___________________________

«___»________________2025 г.

Техническое задание №2578 от 18.09.2025

на поставку пресса гидравлического

для экспериментального производства

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование

Количество – 1 шт.

- Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть: — новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не ранее 2025 года; — работоспособным и готовым к эксплуатации; — свободным от прав третьих лиц. Оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Максимальный усилие 100 тонн; - Установка – напольный; - Привод - гидравлика; - Ход поршня, минимум – 250 мм; - Регулировка высоты нижней траверсы; - Размер рабочего стола, мм - 400х950; - Предохранительный клапан для защиты от перегрузок; - Манометр на рабочее давление; - Автоматический возврат поршня; - Цепь для перемещения рабочего стола в комплекте; - Толщина стенок сварных опор не менее 25 мм; - Темплет общего вида оборудования в формате .dxf (чертеж оборудования для разработки планировочных решений с указанием необходимой зоны для обслуживания и открывающимися/движущимися элементами оборудования). - В предложении отразить требования к потребляемым энергетическим ресурсам, а так же требования к помещению и установке оборудования. - Оборудование должно соответствовать всем нормам охраны труда и пожаробезопасности действующим в РФ. - В комплект поставки должно быть включено полное сервисное техническое обслуживание силами поставщика на период гарантии. - В комплект поставки должны входить шеф-монтажные работы по установке и подключению оборудования на подготовленное заказчиком по предоставленной поставщиком документации основание. - В комплект поставки должен быть включен инструктаж работе на оборудовании операторов, ремонтного персонала.

- Условия эксплуатации и режим работы оборудования

Производственное помещение с температурой окружающей среды от +15 до +55С. Режим работы оборудования - круглосуточно.

- Требования к маркировке

- Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте. - Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.

- Требования к упаковке и транспортированию

- Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки. - Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании. - Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.

- ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ

- Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. - Приемка оборудования по работоспособности производится проверкой работы узлов и агрегатов, вальцеванием пробных деталей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием. - При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами. - Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 36 месяцев со дня проведения пусконаладки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование, а так же Акта проведения пусконаладочных работ и Акта проведения обучения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием) должны быть описаны все виды и периодичность технического обслуживания: - ежедневный (ежесменный) технический уход; - профилактический осмотр; - текущий ремонт (при необходимости); - капитальный ремонт (при необходимости);

- ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся необходимая техническая документация, включающая электрическую и кинематическую схемы оборудования, документы о поверке, технический паспорт на оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах. К указанной документации дополнительно должна прилагаться ее электронная версия на соответствующем носителе (USB-карта и др.)

Главный специалист по механической обработке			Малков О.Н.

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог							А.В.Щукин

Главный инженер							А.А.Черепахин

Начальник ЭИП							В.П.Караваев