Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Клевер»

- ___________ А.М. Виноградов

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку  Автомобиля манипулятора

1. Наименование поставляемых товаров: Автомобиль манипулятор

2. Количество поставляемых товаров: 1 (одна) шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

4. Технические характеристики и комплектация

| № п/п | Наименование показателя | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип товара | Автомобиль манипулятор |
| 2. | Год выпуска | 2025 |
| 3. | Эксплуатационный пробег | Без пробега |
| 4. | КМУ |  |
| 4.1 | Производитель | Чайка NR 816N-2S |
| 4.2 | Макс. Грузовой момент | Тм - 8 14.7 |
| 4.3 | Угол поворота стрелы | От 420-450 |
| 4.4 | Вылет стрелы | 8.1м |
| 4.5 | Грузоподъёмность на мин. Вылете | 5580кг. |
| 4.6 | Грузоподъёмность на макс. Вылете | 1715 кг |
| 5 | Шасси |  |
| 5.1 | Производитель | Любой |
| 5.2 | Колёсная формула | 4*2 |
| 5.3 | Тип кабины | 3-местная, со спальником |
| 5.4 | Снаряженная масса шасси | 4 080 |
| 5.5 | Тип двигателя | Евро-5 |
| 5.6 | Допустимая полная масса | 11’980 кг |
| 5.7 | Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об.мин | Не менее 112 (166) / 2’600 |
| 6 | Трансмиссия |  |
| 6.1 | Тип привода | Постоянный задний |
| 6.2 | Число передач | Не менее 6 |
| 6.3 | Тип коробки передач | Механическая |
| 7 | Бортовая платформа |  |
| 7.1 | Исполнение | Стальной борт |
| 7.2 | Длина, мм | Не менее 6’805 |
| 7.3 | Ширина, мм | Не менее 2’410 |
| 7.4 | Тормозная система | Двухконтурная - пневматическая с 4-канальной АВS |
| 7.5 | Автокондиционер |  |

5.  Место поставки товара: Российская Федерация, Ростовская область, Г.О, 344065  г. Ростов-на-Дону улица 50-летия Ростсельмаша здание 2, стр.3, ком.14

6. Срок поставки товара  новый по наличию .

7. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений, повреждений салона.

Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

Качество и безопасность поставляемого автотранспортного средства должны  соответствовать действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспортного средства,  в соответствии с действующим  российским законодательством.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

Поставляемый Товар должен быть в комплекте, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ.

8. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров: поставка товара сопровождается комплектом документов на него, включающий в себя: ПТС, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации, Универсальный передаточный документ (УПД), сертификат одобрения типа транспортного средства. Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

9. Требования к гарантии качества: Качество и комплектность поставляемого предмета закупки должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя, стандартным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Гарантийные обязательства на поставляемый предмет закупки должны соответствовать гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

Ремонт, гарантийное обслуживание предмета закупки в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок составляет: 3 года или 200 000 км пробега.

Начальник транспортного участка	   			          Петринич Д.А.