Согласовано:                                                                                                Утверждаю:

_________________	                                                    Директор ООО"Феррум"

_________________                                                                                     Турков А.А.

________________                                                                    __________________

«    » ________  2026                                                               «    »___________ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На благоустройство территории в районе административного корпуса и производственного здания ЗАО «Феррум», расположенного по адресу, г. Белая Калитва ул. Сельмашевская.4.

| 1.Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Феррум» |
| 1.2 | Адрес Заказчика | Ростовская обл. Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская д.4. |
| 1.3 | Цель проведения и задачи работ | - Обустройство благоприятной социальной среды для работников. - перечень ремонтных работ (для составления сметного расчета) указан в ведомости объемов работ и основных материалов по объектно (приложение №1 к Техническому заданию). |
| 1.4 | Вид строительства | - Капитальный ремонт |
| 1.5 | Краткое описание | Благоустройство территорий в районе административно бытового корпуса и производственного здания с устройством пергол для создания зон отдыха с приятным микроклиматом. |
| 1.6 | Срок выполнения работ | Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-монтажных работ. |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ |  |  |
| 2.1 | Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ | 2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006. Предоставлять Заказчику не позднее чем за час до окончания рабочей смены заполненный общий журнал строительно-монтажных работ со всеми приложениями. 2.1.6. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанные Исполнителем ППР (проект производства работ). 2.1.7. Все строительно-монтажные работы выполнить в точном соответствии с техническим заданием. |
| 2.2 | Организация и технология проведения работ | Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях. 2.2.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 2.2.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.2.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.2.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор (кроме металлолома). 2.2.5. Место складирования мусора, точка подключения, электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт. |
| 2.4 | Требования к качеству и приемке работ | Выполнение строительно-ремонтные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 82.13330.2016 – «Благоустройство территорий» РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения* |
| 2.5 | Требования к объёмам выполняемых работ | 2.4.1 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а также материалы для выполнения работ по Техническому заданию. |

Ведомость

на благоустройство территории в районе административного корпуса и производственного здания, расположенного по адресу, г. Белая Калитва ул. Сельмашевская.4.

| №п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонные площадки, основания |  |  |  |
| Работы |  |  |  |
|  | Нарезка корыта под тротуары глубиной до 150 мм с уплотнением основания и планировкой | м2 | 66 |
|  | Уплотнение оснований щебнем толщиной 50 мм под тротуары из фракционированного щебня 20-40, М600 | м2 | 66 |
|  | Устройство опалубки | М.п. | 53 |
|  | Устройство бетонной площадки армированной с затиркой поверхности полутёром | м2 | 66 |
|  | Бурение приямков 150*150*800 с уплотнением основания | шт | 4 |
|  | Изготовление и установка закладных деталей в приямок | шт | 4 |
|  | Бетонирование приямков | м3 | 0,5 |
|  | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 2,5 |
|  | Планировка щебеночного основания фр. 5-20 | м2 | 4 |
|  | Вывоз мусора на расстояние до 3 км | т | 30 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | тн | 6 |
|  | Доска 20*6000мм | м3 | 0,3 |
|  | Полиэтиленовая плёнка 1мм | м2 | 66 |
|  | Сетка сварная для армирования ячейка 50*50, диаметр 3мм | м2 | 66 |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20F100W6 | м2 | 7,1 |
|  | Профильная труба 100*100*4 | М.п | 3,6 |
|  | Металлическая пластина (150*150*4мм) | кг | 2,8 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5-20 мм | тн | 0,3 |
| Перголы, МАФ |  |  |  |
| Работы |  |  |  |
|  | Наращивание стоек пергол из профильной трубы 100*100*4 до 0,5м | М.п | 4 |
|  | Монтаж металлических пластин (200*200*4мм) к стойкам пергол | шт | 8 |
|  | Сверление отверстий в металлических пластинах (200*200*4мм) | шт | 8 |
|  | Монтаж металлоконструкций профильной трубы 100*100*4 | М.п. | 98,6 |
|  | Монтаж профильной трубы алюминиевой 80*30, RAL согласно проекта (9010,3000,1003,5010). | М.п. | 207,2 |
|  | Огрунтовка металлоконструкций | М2 | 1,6 |
|  | Окраска металлоконструкций за 2 раза (RAL проектный) | М2 | 1,6 |
|  | Установка c закреплением Стол бетонный «Аркус» 800*2100 мм | шт | 2 |
|  | Монтаж с закреплением бетонной скамейки СП-7 с деревянными вставками 400*2030 мм | шт | 4 |
|  | Установка c закреплением урны Квадро 800 бетонной 500*500 мм | шт | 2 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Металлическая пластина (200*200*4мм) | кг | 9,99 |
|  | Анкер клиновой 10х80 | Шт | 32 |
|  | Профильная труба 100*100*4 | М.п | 6,8 |
|  | Профильная труба 100*100*4 (материал заказчика) | М.п. | 96 |
|  | Профильная труба алюминиевая 80*30*2 RAL согласно проекта (9010,3000,1003,5010). (материал заказчика) | М.п. | 207,2 |
|  | Уголок алюминиевый (30*50*2) (материал заказчика) | М.п. | 29,6 |
|  | Заглушка пластиковая для трубы 100*100 | шт. | 20 |
|  | Крепеж соединительный D10-8шт (нержавейка) | комплект | 2 |
|  | Клепки алюминиевые 56шт | комплект | 2 |
|  | Грунтовка ГФ-021 «Эмпилс» или аналог | кг | 0,2 |
|  | Эмаль ПФ-115 (RAL 9011) «Эмпилс» или аналог | кг | 0,4 |
|  | Бетонная скамейка СП-7 с деревянными вставками 400*2030 мм (материал заказчика) | шт | 4 |
|  | Стол бетонный «Аркус» 800*2100 мм (материал заказчика) | шт | 5 |
|  | Урна Квадро 800 из архитектурного бетона 500*500 мм (материал заказчика) | шт | 2 |