УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «КЛЕВЕР» в г. Таганрог

Р.А. Мижерицкий

_________________________

«_____» ____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №101

на приобретение ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ

ДЛЯ БП «Освоение производства электрических жгутов номенклатуры КЗ Ростсельмаш»

Установка ультразвуковой сварки проводников

Таганрог

2026г.

- Наименование и область применения

Наименование: Оборудование и оснастка для производства жгутов. Установка ультразвуковой сварки для сварки проводников.

Область применения: Производство электрических жгутов - участок обработки

проводов и кабелей.

- Технические требования

  - Состав и назначение установки ультразвуковой сварки

Установка ультразвуковой сварки для сварки проводников производства электрических жгутов должны включать в себя:

    - Ультразвуковой сварочный аппарат – Устанавливается на рабочем месте пайки проводов. Обеспечивает быструю автоматизированную бесприсадочную сварку проводов с контролируемой мощностью.

Ориентировочный внешний ультразвукового сварочного аппарата приведён на Рисунке 1:

Рисунок 1. Ориентировочный внешний вид ультразвукового сварочного аппарата

Требования к техническим характеристикам ультразвукового сварочного аппарата для сварки проводников приведены в разделе 2.2.1.

  - Характеристики установки ультразвуковой сварки

    - Технические характеристики

      - Основные технические характеристики установки ультразвуковой сварки должны соответствовать приведенным в таблице 1:

Таблица 1. Основные технические характеристики установки ультразвуковой сварки

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ультразвуковой сварочный аппарат: |  |
| Диапазон свариваемых проводов: | 0.35 - 20 мм2 |
| Время сварки | От 0.6 секунд (зависит от диаметра провода) |
| Вес: | 65 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 640 х 425 х 330 мм |
| Электропитание | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |

      - Установка ультразвуковой сварки должна иметь следующие возможности:

• Управление с сенсорного экрана;

• Контроль мощности сварки в реальном времени;

• Стабильное качество сварки;

• Высокая прочность сварки при эксплуатации жгутов проводов.

  - Комплектность

Комплектность установки ультразвуковой сварки должна соответствовать таблице 2:

Таблица 2.  Комплектность установки ультразвуковой сварки

| Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Установка ультразвуковой сварки: |  |  |
| 2.1.1. Ультразвуковой сварочный аппарат: | 1 | компл. |
| - Полуавтоматический настольный ультразвуковой сварочный аппарат со сварочными насадками | 1 | компл. |
| Пусконаладочные работы: | 1 | шт. |
| Настройка, тестирование и ввод в эксплуатацию на 6-ти сечениях проводов (0.5 мм2, 0.75 мм2, 1.0 мм2, 1.5 мм2, 2.5 мм2, 4.0 мм2) (с лабораторным подтверждением качества сварки). | 1 | шт. |

  - Условия эксплуатации

Установка ультразвуковой сварки должна быть общепромышленного исполнения.

Диапазон рабочих температур от +15° до +55 С, относительная влажность до 96% при температуре 25°С.

Атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм ртутного столба).

Установка ультразвуковой сварки должна сохранять работоспособность после пребывания при температуре до -30˚С.

Установка ультразвуковой сварки должна быть невосприимчива к неблагоприятному воздействию окружающей среды, механическим повреждениям и другим нагрузкам, иметь заранее определенный запас прочности и долговечности, функциональность.

  - Упаковка

Потребительскую тару установки ультразвуковой сварки изготовлять из коробчатого или гофрированного картона, или дерева.

Маркировку тары выполнять согласно п.2 ГОСТ 9181-74.

  - Требования безопасности

Установка ультразвуковой сварки должна быть изготовлена в соответствии с действующими требованиями по безопасности эксплуатации, хранения и утилизации изделия.

Общие требования безопасности должны быть отражены в эксплуатационной документации.

Материалы, применяемые в установке ультразвуковой сварки, не должны содержать опасных и вредных химических веществ.

- Указания по эксплуатации

Подготовка к монтажу, монтаж и эксплуатация установки ультразвуковой сварки должна соответствовать требованиям эксплуатационной и сопроводительной документации.

- Гарантии изготовителя

Установка ультразвуковой сварки должна быть принята техническим контролем предприятия - изготовителя.

Инструкция по эксплуатации установки ультразвуковой сварки должна иметь пункт - "Свидетельство о приемке", где указывается заводской номер изделия, дата изготовления, подпись начальника ОТК и штамп ОТК.

Предприятие - изготовитель должно гарантировать соответствие установки ультразвуковой сварки требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, приведенных руководстве по эксплуатации, а так же при соблюдении условий транспортирования, хранения, правил монтажа и наладки в течение:

- гарантийного срока эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию;

- гарантийного срока хранения 12 месяцев с момента приемки техническим контролем.

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель проектов по внедрению электронных систем

АО «КЛЕВЕР»							____________ С.В. Ведерников

СОГЛАСОВАНО:

Технический Директор филиала АО «КЛЕВЕР»		____________ Пушкаренко С.А.

Главный технолог филиала АО «КЛЕВЕР»			____________ Василенко А.В.