УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «КЛЕВЕР» в г. Таганрог

______________Мижерицкий Р.А.

«____»_________________2025 г.

Техническое задание № _108 от 14.08.2025г.

на покупку стационарной машины контактной точечной сварки

(основание КП №324)

1. Наименование оборудования: Стационарная машина контактной точечной сварки (одностоечная, консольного типа).

2. Цель приобретения: Запуск в производство трубы мотовила. Обеспечение высокопроизводительной и качественной одноточечной контактной сварки стальных листовых конструкций толщиной до 4 мм в стационарных условиях производства.

3. Основные Технические Требования:

- 3.1. Свариваемые материалы:

  - Основные: Низкоуглеродистые стали.

  - Требование: Машина должна обеспечивать стабильное качество сварки указанных материалов.

- 3.2. Толщина свариваемых листов:

  - Основной рабочий диапазон: 0.8 мм - 4.0 мм (одна деталь + вторая деталь, суммарная толщина соединения до 8 мм).

  - Особое внимание: Гарантированное качество сварки при толщине 3 мм + 3 мм.

- 3.3. Геометрия и Доступ:

  - Вылет рабочей консоли: минимум 1000 мм (от оси верхнего электрода до ближайшей вертикальной опоры/колонны машины).

  - Свободное пространство под консолью: не менее 1200 мм (ширина) x 1000 мм (глубина) для размещения свариваемых изделий.

  - Высота рабочей зоны (от верхней поверхности нижнего электрода до нижней грани консоли): максимум 290 мм (регулируемая-преимущество).

Рис 1. Эскиз свариваемого узла.

- 3.4. Электрические Параметры:

  - Тип сварочного тока: Переменный (AC) или Средней Частоты Прямого Действия (MFDC). MFDC предпочтительнее (лучшее управление процессом, меньше энергопотребление, меньше нагрев, меньше усилие).

  - Максимальное пиковое сварочное усилие: не менее 450 кгс (4400 Н). Рекомендуется 500-600 кгс (4900-5900 Н) для гарантированного качества на 4 мм и работы с нержавеющими сталями. Усилие должно быть регулируемым.

  - Максимальный вторичный ток (КЗ):

    - Для AC: не менее 18 кА.

    - Для MFDC: не менее 25 кА (эффективное значение).

  - Регулировка тока: Плавная или ступенчатая с малым шагом (не более 1-2% от макс. значения).

  - Длительность импульса тока: Регулируемая в широком диапазоне (минимум 1-99 циклов для AC или 1-999 мс для MFDC).

  - Напряжение питающей сети: 3-фазная, 380В ±10%.

- 3.5. Механические Параметры:

  - Жесткость консоли: Конструкция консоли (рычага) должна обеспечивать минимальный прогиб (<0.5 мм) под максимальным сварочным усилием при полном вылете (1000 мм).

  - Ход верхнего электрода: минимум 80 мм (рекомендуется 100-120 мм).

  - Скорость сжатия электродов: Регулируемая.

  - Система привода верхнего электрода: Пневматическая. Пневмосистема должна включать точный регулятор давления/усилия и скоростной клапан.

- 3.6. Электроды и Охлаждение:

  - Тип держателей электродов: Стандартный (например, конус 1:10) для верхнего и нижнего электродов. Быстросменная система.

  - Система охлаждения электродов: Централизованная водяная замкнутая (рециркуляционная) система с достаточной производительностью насоса и расходом воды. Обязательно охлаждение как верхнего, так и нижнего электродов. В комплекте шланги и фитинги.

  - Рекомендуемый диаметр рабочей поверхности электродов: для толщины листа 3мм+3мм –диаметр 6мм.

- 3.7. Управление:

  - Тип контроллера: Цифровой микропроцессорный контроллер с графическим дисплеем (ЖК или сенсорный).

  - Программируемые параметры: Сварочный ток, длительность импульса(ов), усилие сжатия, время сжатия до/после сварки, пауза между сварками. Минимум 20 программ памяти.

  - Функции: Ведение счетчика сваренных точек, диагностика ошибок (КЗ, обрыв, перегрев, низкое давление/усилие, низкий поток воды), парольная защита параметров.

  - Интерфейсы: минимум USB для сохранения/загрузки программ и данных. Опционально: Ethernet, цифровые входы/выходы (24В) для интеграции в АСУ.

- 3.8. Безопасность:

  - Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ключевым нормам по электробезопасности и безопасности при сварке.

  - Двуручное управление циклом сварки (с функцией противохода).

  - Электрическая блокировка доступа при открытых дверцах шкафа управления.

  - Аварийный выключатель (грибовидная кнопка).

  - Система контроля потока охлаждающей воды (датчик и блокировка сварки при отсутствии потока).

- 3.9. Габариты и Вес: указать ориентировочные габариты (ДхШхВ) и массу машины для планирования размещения и транспортировки.

- 3.10. Энергопотребление и Оснастка:

  - Требуемая мощность подключаемого сжатого воздуха (мин. давление 5-6 бар, расход при сварке).

  - Требуемая производительность системы охлаждения (литры/мин при заданном ΔT).

  - Комплект шлангов для воздуха и воды необходимой длины.

4. Комплект Поставки:

- Сварочная машина в сборе (стойка, консоль, трансформатор, пневмосистема, шкаф управления).

- Цифровой контроллер с дисплеем.

- Стандартный комплект электрододержателей (верхний и нижний) с быстросменными адаптерами.

- Комплект шлангов для охлаждающей воды (подключение к машине).

- Комплект шлангов для сжатого воздуха (подключение к машине), комплект подготовки воздуха.

- Комплект запасных предохранителей.

- Техническая документация на русском языке:

  - Паспорт изделия с гарантийным талоном.

  - Руководство по эксплуатации.

  - Руководство по программированию контроллера.

  - Электрические и пневматические схемы.

  - Сертификаты соответствия (ТР ТС 010/2011, электробезопасность).

- Ключи и инструмент для первоначального монтажа и обслуживания.

5. Установка, Пусконаладка и Обучение:

- Поставщик обязан предоставить услуги по шефмонтажу и пусконаладке оборудования на предприятии Заказчика силами квалифицированного инженера.

- В рамках пусконаладки провести демонстрационную сварку контрольных образцов из стали толщиной 3+3 мм с последующим разрушающим контролем качества (на отрыв или на срез) для подтверждения заявленных характеристик.

- Провести обучение персонала Заказчика (операторов, наладчиков) безопасной эксплуатации, программированию основным операциям и ежедневному обслуживанию машины (длительность обучения не менее 8 часов).

6. Гарантия и Сервис:

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Наличие авторизованного сервисного центра Поставщика на территории РФ.

- Срок реакции сервисной службы на гарантийный случай: не более 2 рабочих дней (выезд инженера - в согласованные сроки).

- Обеспечение поставки запасных частей в течение всего срока эксплуатации.

7. Требования к Поставщику (Участнику Тендера):

- Опыт поставки и сервиса аналогичного оборудования на промышленные предприятия РФ/СНГ.

- Предоставление подробного коммерческого предложения, соответствующего всем пунктам ТЗ.

- Предоставление спецификации на поставляемое оборудование.

- Предоставление каталога и описания конкретной предлагаемой модели.

- Предоставление информации о сервисной поддержке.

- Срок поставки оборудования "под ключ" (до готовности к эксплуатации на площадке Заказчика).

8. Порядок Приемки:

- Приемка осуществляется комиссией Заказчика.

- Основанием для приемки является:

  - Соответствие оборудования требованиям ТЗ и спецификации.

  - Полнота комплектации.

  - Успешное проведение пусконаладки и демонстрационных испытаний (п. 5).

  - Наличие полного комплекта документации на русском языке.

  - Подписание Акта выполненных работ/Акта ввода в эксплуатацию.

Разработал:

ведущий инженер технолог							Понамарев В.А.

Согласовано:

Главный специалист								Савчук А.Ю.

сварочного производства

Главный инженер 								Полтев А.Г.

Технический директор								Федоров А.А.

Директор по  производству 							Маньшин М.С.

Начальник по охране труда 						          Радченко Д. В.   	 и промышленной безопасности