








Утверждаю:
Главный инженер

 

АО «Клевер»




                      



_______________ А.А. Черепахин



«______»________________2026 г.




Дефектная ведомость №01/Э
на выполнение работ по внутренней обшивке каркаса здания литер «АЗ», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,  ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22.

	Дефектная ведомость

	1
	Виды дефектов:

Инженерные сети и коммуникации расположенные на стенах не имеют защиты.
Не соответствие концепции предприятия.
	№ п/п

Наименование работ, затрат

Ед. изм.

Количество

Литер «АЗ» ось Г/2-20
Работы
1
Обшивка профлистом стен с устройством металлического каркаса
м2
590
2

Устройство сервисных дверей из профильной трубы обшитых проф.листом(размер уточнить перед монтажем)
шт.

6

3

Обрамление тепловых агрегатов СТД

шт.

5

4

Грунтовка поверхности  металлоконструкций 
м2
118,5
5

Окраска поверхности металлоконструкции за 2 раза

м2
118,5

Материалы приобретаемые подрядчиком
1
Профлист НС 35 толщиной 0,45 мм. или аналог (цвет согласовать с заказчиком) (норма расхода 1,1/м2)

м2
649
2
Труба профильная 60х40х3мм. ГОСТ 32931-2015
п.м.

235
3
Труба профильная 25х40х3мм. ГОСТ 32931-2015
п.м.

550
4

Крепеж для проф листа (саморез кровельный 4,8х35, белый из расчета 8 шт. на 1 м2 профлиста)

шт.

4720

5
Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (180 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008
кг.

11,85
6
Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" , черная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 (в два слоя)
кг.

29,63


	


Старший энергетик 







Панченко Р.В.

Ведущий специалист по эксплуатации и
техническому надзору за зданиями и сооружениями


Иванов Д.А.
Главный энергетик 







Занин С.С.
