| «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Главный архитектор Директор филиала Филиала АО «Клевер» АО «Клевер» в г. Таганроге ______________Балацкий Д.В. ___________Мижерицкий Р.А. (подпись) (подпись) ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На ямочный ремонт Железнодорожных переездов и тротуаров г. Таганрога на пересечении улиц Транспортной и Седова, 4-я Западная, Кузнечная, Чехова, Свободы (разворотное кольцо), Спортивная. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование работ | Ямочный ремонт Железнодорожных переездов и тротуаров г. Таганрога на пересечении улиц Транспортной и Седова, 4-я Западная, Кузнечная, Чехова, Свободы (разворотное кольцо), Спортивная. |
| 1.2 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 1.3 | Основание для производства работ | Акт осмотра от 24.02.2026. Представление от Таганрогской транспортной прокуратуры. |
| 1.4 | Срок выполнения работ | Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ. |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Не требуется |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ |  |  |
| 2.1 | Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ | 2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора, все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующей автомобильной дороги г. Таганрога . Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе города или представлять угрозу для пешеходов и автомобилей. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила дорожного движения. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006. 2.1.6. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта, уведомлять Заказчика, а также предоставлять на все виды выполняемых работ, разработанные и согласованные с Заказчиком ППР (проект производства работ). 2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников санитарно-бытовыми и складскими помещениями. |
| 2.2. | Организация и технология проведения работ | Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории. |
| 2.3. | Требования к качеству и приемке работ | Выполнение строительно-ремонтные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации |
| 2.4 | Требования к объёмам выполняемых работ | 2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 34.13330.2021 – «Автомобильные дороги»; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения* 2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.4.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории объекта строительства строительный мусор с предоставлением отвесной и акта на утилизацию. Металлический лом, образующийся в результате работ Подрядчика, передается Заказчику с оформлением акта по форме М-35. 2.4.5 Подрядчик согласовывает проект организации дорожного движения в местах производства дорожных работ с отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г.Таганрогу. 2.4.6. Точка подключения к инженерным сетям, способ учета и оплаты электроэнергии, будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт. 2.4.7 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию. |

Таблица 1 «Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»

| п/п | Наименование работ и материалов | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы |  |  |
| 1 | Демонтаж, обрубка поврежденных участков асфальтобетона толщиной 50мм | м² | 50 |
| 2 | Проливка битумная и смазка краев обрубленных мест | м² | 50 |
| 3 | Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси с уплотнением толщиной 50мм | м² | 50 |
| 4 | Демонтаж асфальтобетонных тротуарных дорожек толщиной до 70мм | м² | 160 |
| 5 | Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 2 |
| 6 | Уплотнение основания щебнем фракции 5-20 до 5см | м2 | 160 |
| 7 | Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси на тротуары с уплотнением толщиной 50мм | м2 | 160 |
| 8 | Вывоз строительного мусора до 50км | тн | 46 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Битум | кг | 20 |
| 2 | Смесь асфальтобетонная холодная | т | 6 |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5-20 мм | тн | 4,67 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая Тип Г | тн | 16 |

Задание разработал:

Вед. Спец. ЭТН ЗиС ОГА                                           			 / М.А. Малуев /