Техническое задание № 2536 от 28.06.2025

AGV тележка с поворотной платформой для транспортирования мостов

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование

AGV тележка Количество – 1 шт.

- Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть: — новое, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не ранее 2025 года; — работоспособным и готовым к эксплуатации; — свободным от прав третьих лиц.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тележка с автоматическим движением по заданной траектории для внутрицехового перемещения готовой продукции: вывоз продукции из цеха окраски на место складирования.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 1. | Грузоподъемность, т | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Габариты (ДхШхВ), мм | Габариты тележки должны обеспечивать установку кассеты с габаритом 2020х2400х1100 |
| 3. | Тип привода | электрический, мотор-редуктор постоянного тока; |
| 4. | Тип АКБ | Li-ion |
| 5. | Емкость АКБ | Должна обеспечивать работу без дополнительной зарядки в течение 12 часов |
| 6. | Встроенная зарядная станция | 380В |
| 7. | Скорость перемещения (назад, вперед), м/мин | не менее 15 |
| 8. | Плавный пуск | + |
| 9. | Защита от столкновений с препятствиями | + |
| 10. | Исполнение | общепромышленное, У4 по ГОСТ 15150-69 |
| 11. | Степень защиты электрооборудования | не менее IP54 |
| 12. | Управление | беспроводной пульт радиоуправления с ключ-маркой и кнопкой аварийной остановки. Пульт управления на тележке |
| 13. | Условия работы | Работа внутри помещения |
| 14. | Тип покрытия напольного покрытия | Шлифованный бетон |
| 15. | Навигация | Магнитная лента |
| 16. | Дополнительная оснастка | Поворотная платформа, с углом поворота 360° |

- Условия эксплуатации и режим работы оборудования

Внутрицехое использование, от +15°С до +40°С, 7 дней в неделю в 3 смены.

- Требования к комплекту поставки и комплектующим.

- АКБ: - выносное табло с указанием остаточного заряда (в %); - устройство равномерного распределения заряда по ячейкам; - транспортировочные ручки; - звуковой сигнализатор минимального разряда (10%); - расчетное количество циклов заряд-разряд……………………………….10 000; - Привод, подвеска: - электродвигатель с электромагнитным тормозом. При отключении электропитания тормоз должен быть зажат; - на тележке должен быть предусмотрен механизм разжатия тормозов при севшей батарее; - дифференциал ведущей задней оси для распределения крутящего момента при повороте; - независимая передняя подвеска; - шины литые бескамерные с нагрузкой, согласно грузоподъемности тележки. - шины тележки должны быть изготовлены из резины, которая не оставляет следы на цеховых полах. - Общие: - наличие проушин для буксировки вперед/назад; - наличие сигнальной разметки на корпусе тележки; - световая, звуковая сигнализация при передвижении тележки; - наличие датчиков обнаружения препятствий спереди и сзади тележки с остановкой движения при обнаружении препятствия, автоматическое возобновление движения при отсутствии препятствий; - наличие кнопок аварийной остановки по углам тележки; - наличие резиновых буферов. 4. Навигация: - при помощи магнитной ленты наносимой на напольное покрытие; - в комплект поставки должна быть включена лента из расчета прокладки маршрута тележки общей протяженностью 100м; - ориентировочный маршрут движения приведен в приложении 1; - конструкция тележки (габариты, углы поворота колес и прочее) должна обеспечивать прохождение указанного маршрута; - тележка должна иметь возможность двигаться из начальной точки в конечную в автоматическом режиме; - тележка должна иметь возможность двигаться вдоль маршрута в ручном режиме; 5. Поворотная платформа: - на поверхности тележки должна быть предусмотрена поворотная платформа с углом вращения 360° для возможности вращения установленного груза; - платформа должна представлять собой металлоконструкцию, расположенную на центральной оси, вращающуюся на 360°; - отразить в ТКП два варианта привода поворотной платформы: - ручной; - электрический; для каждого варианта должна быть указана стоимость, срок поставки, иные условия; - при ручном приводе вращение должно осуществляться одним человеком, в полностью нагруженном состоянии; - при электроприводе вращения платформы предусмотреть плавный пуск вращения; - механизм вращения должен иметь ограничители в крайних положениях; - грузоподъемность платформы должна соответствовать грузоподъемности тележки; - габариты поворотной платформы должны обеспечивать установку кассеты с габаритом 2020х2400х1100. Учесть, что уложенные мосты выступают за габариты кассеты (габариты мостов приведены в приложении 2). Модели кассеты и мостов будут предоставлены по запросу; - на платформе должны быть предусмотрены посадочные места для кассеты, предотвращающие ее падения.

- Требования к маркировке

- Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте. - Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке. Допускаются пиктограммы.

- Требования к упаковке и транспортированию

- Упаковка оборудования должна предотвратить повреждение или порчу оборудования во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки. - Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.

- ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ

- Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. - Пуско-наладочные работы осуществляются представителем поставщика на территории АО «Клевер» в городе Ростове-на-Дону, по адресу ул.50-летия Ростсельмаша 2-6/22 - Приемка оборудования по работоспособности осуществляется путем контрольных перемещений грузов, проверки функционирования органов управления и систем оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием. - При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами. - Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием) должны быть описаны все виды и периодичность технического обслуживания: - ежедневный (ежесменный) технический уход; - профилактический осмотр; - текущий ремонт (при необходимости); - капитальный ремонт (при необходимости).

- ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся необходимая техническая документация, включающая электрическую и кинематическую схемы оборудования, документы о поверке, технический паспорт на оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе. К указанной документации дополнительно должна прилагаться ее электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.)

| Приложение 2 | Приложение 1 |
| --- | --- |

Приложение 1

2759х954х750

2775х866х702

2638х951х583

2654х867х593

3196х842х820

3102х842х820

2858х981х600

2862х988х600

3008х1060х671

3008х1053х671

3085х721х1055

3070х1062х721

2548х975х723

2660х874х518

2676х866х527

2654х866х657

3104х1055х721

Приложение 2