ОКП 47 4964

УТВЕРЖДАЮ:

Технический Директор

АО  «Клевер»

_______________А.Ю. Андреев

_____________2018 г.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ

ТПР-10

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТПР-10.00.000 ОБ

Безопасность тележки для перевозки рулонов

ТПР-10

Оценка степени риска согласно стандарту EN ISO 14121:2007

| Компания | ООО «Клевер» |
| --- | --- |
| Описание машины/ № модели | Тележка для перевозки рулонов ТПР-10 |
| Кем выполнена оценка | Центр конструкторских разработок АО «Клевер» |
| Дата оценки | 25.07.2018 |
| Номер документа | 30/1-2018 |

- Введение

  - Статус выпускаемого документа

| № выпуска | Дата | Кем изменено | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.2018 | Центр конструкторских разработок АО «Клевер» | Исходный документ |

- Источники информации  и основные нормативные документы для оценки рисков

| - № документа | - Дата | - № выпуска или срок действия | - Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Описание машины |  |  |  |
| - ТПР-10 РЭ и КДС |  | - - | Тележка для перевозки рулонов ТПР-10. Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц |
| - 2.2. Нормативная документация |  |  |  |
| - ТУ |  |  | - Тележка для перевозки рулонов ТПР-10.Технические условия |
| - ISO 14121-1 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 1. Принципы |
| - ISO 14121-2 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 2. Практическое руководство, примеры методов |
| - ГОСТ ЕН 1050-2002 | - 2004 |  | - Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |
| - ГОСТ 12.2.002-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. |
| - ГОСТ 12.2.042-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности. |
| - ГОСТ 26026-83 | - 1983 |  | - Машины и трактора сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию. |

- Определение области применения машины

  - Общие сведения

| 3.1.1 | Назначение машины | Тележка предназначена для самостоятельной загрузки, транспортировки и разгрузки рулонов. Тележка используется в зонах равнинного землепользования с уклоном поля не более 8º. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Составные части машины | Тележка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 -3 т.с, состоит . Тележка состоит из рамы с дышлом , ходовой части , толкающей стенки , погрузчика , боковых бортов , гидропривода , тормозной системы и электрооборудования . |
| 3.1.3 | Производимый объем (Количество загружаемых рулонов в зависимости от тягового класса трактора), шт | -тяговый класс трактора/ мощность, кВт; 1,4 60-70; 1,4 77-81; 2 90-105; 3 114-116. - рулоны (Ø1,8х1,5) м. солома (средняя масса рулонов 530 кг); 10; 12; 12; 12. сено (средняя масса рулонов 650 кг); 8; 9; 12; 12. - рулоны (Ø1,5х1,2) м. солома (средняя масса рулонов 280 кг); 18; 20; 20; 20. сено (средняя масса рулонов 370 кг); 14; 16; 20; 20. подвяленная трава (средняя масса рулонов 800 кг); 6; 8; 10; 14. - рулоны (Ø1,2х1,2) м. солома (масса рулона 190 кг); 21; 21; 21; 21. сено (масса рулона 250 кг); 20; 21; 21; 21. подвяленная трава (средняя масса рулонов 550 кг); 9; 11; 14; 20. |
| 3.1.4 | Опасные зоны | - Зона погрузки/разгрузки - Транспортное средство доставки - Зона досборки |

  - Ограничения по использованию

| 3.2.1 | Возможные режимы эксплуатации | - Рабочие операции - Техническое обслуживание - Диагностика - Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Процедуры вмешательства оператора в работу машины | Управление рабочими операциями (подъёмом/опусканием ) толкающей стенки и погрузчика посредством переключения гидрораспределителя трактора; включение/выключение ВОМ трактора (540 об/мин). |
| 3.2.2 | Установочная регулировка машины | Согласно ТПР-10 РЭ: - п. 4 Требования безопасности - п. 5 Подготовка к работе и порядок работы. |
| 3.2.3 | Эксплуатационный персонал машины | Тележка для перевозки рулонов управляется одним механизатором (трактористом) |
| 3.2.4 | Группы персонала, допущенные к эксплуатации машины | К работе на агрегате трактор- тележка для перевозки рулонов должны допускаться механизаторы (операторы), имеющие удостоверение установленного образца категории «F», имеющие опыт работы на тракторе в агрегате с тележкой для перевозки рулонов . |
| 3.2.5 | Уровень квалификации персонала |  |

  - Пространственные ограничения

| 3.3.1 | Диапазон перемещения |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Воздействие человека |  |
| 3.3.2.1 | Доступность машины при работе оператора | Согласно ТПР-10 РЭ : - п. 6 Органы управления и приборы |
| 3.3.2.2 | Доступность машины при техническом обслуживании | Согласно ТПР-10 РЭ : - п. 8 Техническое обслуживание |
| 3.3.3 | Интерфейс человек-машина с оператором | Согласно ТПР-10 РЭ : - п. 1.4. табл.1 (Предупредительные таблички); п. 4.14. Соответствует ГОСТ 25336-84 «Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы» |
| 3.3.4 | Интерфейс человек-машина при монтаже | Соответствует ГОСТ ИСО 4254-1 п. 8.2 Предупреждающие знаки Согласно ТПР-10 РЭ п. 1.4 табл.1 Таблички (аппликации) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями |

  - Временные ограничения

| 3.4.1 | Продолжительность жизненного цикла машины | 8 лет |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Интервалы технического обслуживания | - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8-10 часов работы (после смены); - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 120 часов работы под нагрузкой; |

  - Прочие ограничения

| 3.5.1 | По экологии | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | По уборке и очистке | Согласно ТПР-10 РЭ п.4 Требования безопасности |
| 3.5.3 | По отработанным материалам | - |

- Идентификация рисков на этапах жизненного цикла машины

- 4.1 Транспортировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Зона упаковки тележки для перевозки рулонов | - демонтаж узлов, деталей, влияющих на габариты тележки | Механическая опасность: - опасность удара - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости и падение рабочего при демонтаже находящихся на высоте элементов -контакт с острыми кромками, режущими частями машины и крепежным инструментом | - раздавливание - удар - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |
| 4.1.2 |  | Подготовка к транспортировке (упаковка): - закрепление подвижных частей | Механическая опасность: - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение при закреплении подвижных элементов в результате несоблюдения техники безопасности - смещение закрепляемых частей во время подъема/опускания -контакт с острыми кромками, режущими частями машины | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.3 | Зона погрузки/ разгрузки тележки для перевозки рулонов | Подъем/опускание машины на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - падение объектов в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке требуемым - нарушены правила строповки груза - случайный подъем человека с машиной -контакт с острыми кромками, - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - защемление - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.4 | Средство доставки | Крепление машины на средстве доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение с платформы при несоблюдении техники безопасности - смещение элементов крепления -контакт с острыми кромками, режущими элементами: ломом, кувалдой - закручивание проволоки - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |

  - Инсталляция машины

    - Сборка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Зона досборки тележки для перевозки рулонов | Досборка тележки после транспортировки: | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - потеря устойчивости - неудобное положение тела при досборке | - защемление - удар - раздавливание - дискомфорт - утомление |
| 4.2.1.2 |  | - смазка шарнирных соединений тележки литолом | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы машины при смазке узлов согласно прилагаемой в РЭиТО карте смазки - контакт со смазочными материалами вследствие небрежности | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.1.3 |  | - подтяжка болтовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - удар - раздавливание |

    - Ввод в эксплуатацию машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Зона заправки | Подача, заправка, добавление рабочей жидкости | 1. Опасности, вызванные материалами и веществами 2. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 3. Эргономические опасности | - контакт с рабочей жидкостью при заправке из-за небрежности - удар об элементы тележки при заправке - падение с высоты при заправке - неудобное положение тела при проведении заправки рабочей жидкостью | - затруднение дыхания - отравление - аллергия - удар - раздавливание - порез - дискомфорт - утомление |
| 4.2.2.2 | Тележка для перевозки рулонов | Обкатка вхолостую: - подъёмом/опусканием погрузчика, обкатка толкающей стенки | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы тележки при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обычное использование

    - Установочная регулировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.1 | Зона тележки. Регулировка подшипников ступиц колес , тормозов и гидросистемы. | Настройка последовательности срабатывания | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | удар об элементы тележки при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке трубопроводов - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

    - Эксплуатация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 | Кабина трактора | Управление машиной Органы управления: Рулевая колонка Рычаги управления | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - недостаточное либо большое расстояние до частей машины при работе с органами управления - защемление дверью | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.3.2.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки погрузчика - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.3.2.3 |  |  | 4. Опасности вследствие шума | - процесс работы машины | - дискомфорт - временная потеря слуха - стресс - потеря ориентации в пространстве |

    - Устранение неисправностей на машине

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Гидравлическая система | - заливка масла - ремонт или замена маслопровода - замена гидроцилиндров - прокачка воздуха в гидроцилиндрах - устранение утечек масла | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы тележки при проведении ремонтных работ - падение элементов гидросистемы из-за небрежного обращения с ними - падение с высоты при замене гидроагрегатов - контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ | - защемление - удар - порезы - раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обслуживание машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Тележка для перевозки рулонов | - проверка и устранение отклонений нагрева гидрооборудования, герметичности трубопроводов гидравлической системы | 1. Термическая опасность 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с нагретыми элементами во время проверки - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - ожог - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.2 | Тележка для перевозки рулонов | - очистка тележки, проверка затяжки и резьбовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание - удар |
| 4.4.3 | Тележка для перевозки рулонов | Ежесменное ТО (ЕТО): - очистка Осмотреть и очистить элементы тележки от грязи и остатков массы и проверить его состояние. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы тележки | - защемление - порезы - раздавливание - удар - порез - колотая рана |
| 4.4.4 | Тележка для перевозки рулонов | - проверка, дозаправка масла; смазка узлов трения; проверка и устранение отклонений герметичности трубопроводов гидравлической системы | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы при смазке узлов согласно прилагаемой в ИЭиТО карте смазки - падение при смазке узлов на высоте, согласно прилагаемой в ИЭиТО карте смазки - контакт с рабочей жидкостью при доливке - контакт со смазочным материалом при смазке | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.5 | Тележка для перевозки рулонов | ТО-1 через 120 часов работы: - операции ЕТО (см. выше) - очистить тележку от грязи и остатков массы. Смазать шарниры и подшипники. | Механическая опасность: - опасность удара | - удар об элементы подборщика при проведении ремонтных работ - падение при проведении работ на высоте | - защемление - порезы - раздавливание |

  - Утилизация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не рассматривается |  |  |  |

  - Предсказуемое неправильное применение

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Зона толкающей стенки | Эксплуатация тележки необученным оператором либо несоблюдение правил Инструкции по эксплуатации | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза | - | - защемление - удар - раздавливание - порез |
|  |  |  | 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - запыленность рабочего места оператора - нахождение в кабине ядовитых материалов | - затруднение дыхания, удушье - отравление - аллергия |

- Оценка риска

- Для оценки рисков воспользуемся методами, изложенными в стандарте ISO/DTR 14121-2, приложение А. Индексы рисков:

- S – тяжесть вреда, в т.ч.:

- S1 – легкое ранение (примеры: царапины, рваные раны, ссадины, легкие ранения, которые требуют первой помощи и т.д.)

- S2 – серьезные травмы (как правило необратимые, в т.ч. со смертельным исходом; примеры: выкручивание или раздробление конечностей )

- F – частота и/или продолжительность действия опасности, в т.ч. :

- F1 – напр., два или меньше раз за рабочую смену или менее 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- F2 – напр., более двух раз за смену или больше чем 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- O – вероятность возникновения опасного события, в т.ч.:

- O1 – очень низкая;

- O2 – реальная;

- O3 – высокая;

- А – возможность уменьшения вреда, в т.ч.:

- А1 – возможно при некоторых условиях (например: если части будут двигаться со скоростью меньше 0,25 м/с, в зависимости от конкретных условий таких как температура, шум и т.д.)

- А2 – невозможно.

- Ri – индекс риска - оценка результирующего уровня риска, зависящая от вышеуказанных критериев.

- Ri определяется по приведенной ниже таблице (один из вариантов, приведенных в ISO/DTR 1412-2, приложение А)

|  |  | Значения индикатора риска Ri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 |  | O2 |  | O3 |  |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| S1 | F1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | F1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | F2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| Риска | Оценка риска (полная, т.е. перед дополнительными мерами по снижению риска) |  |  |  |  | Меры по снижению/уменьшению риска | Оценка риска (уменьшенный, т.е. после дополнит. мер по снижению риска ) |  |  |  |  | Дальнейшая необходимость в снижении риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | F | O | A | RI |  | S | F | O | A | RI |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | - Транспортировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Погрузочные места оборудованы приспособлениями для захвата подъемными устройствами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  | - Инсталляция машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  |  |  |  |  | - Монтаж/сборка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.2.1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.2.2 |  |  |  |  |  | - Ввод в эксплуатацию машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.3. |  |  |  |  |  | - Нормальное использование машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 |  |  |  |  |  | - Установочная регулировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭиТО, не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.2 |  |  |  |  |  | - Эксплуатация машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.3 |  |  |  |  |  | - Устранение неисправностей на машине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4.3.3.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.4 |  |  |  |  |  | - Техническое обслуживание машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Обеспечена безопасная заправка масла. Указания по замене рабочих жидкостей приводятся в РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.4.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.5 |  |  |  |  |  | - Утилизация машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.6 |  |  |  |  |  | - Предсказуемое неправильное применение |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО. Пресс-подборщик обеспечен следующей эксплуатационной документацией: - Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию (ППР-150 РЭ) -Паспортом, (ППР-150 ПС) -Сервисной книжкой, Каталогом деталей и сборочных единиц Пиктограммами на подборщике, предупреждающими об опасности приближения к ним во время работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Обеспечена безопасная заправка рабочей жидкости | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

- Регистрация снижения риска

| Риск | Номер предпринятого действия | Необходимое действие | Кем должно быть выполнено | Критерии проверки | Кем и когда выполнена проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные замечания

| Риск | Комментарии/замечания |
| --- | --- |

- Заключение по оценке степени риска

| - 8.1 | - Обзорное сообщение | - Проведена работа по идентификации рисков и их оценке на следующих этапах жизненного цикла тележки для перевозки рулонов : - - транспортировка машины - - инсталляция машины: сборка и ввод в эксплуатацию - - обычное использование: установочная регулировка, эксплуатация, устранение неисправностей - - обслуживание машины - а также рассматривался вариант предсказуемого неправильного применения тележки. |
| --- | --- | --- |
| - 8.2 | - Характеристика | - Во время оценки рисков несоответствий не обнаружено. Тележка для перевозки рулонов соответствует требованиям ГОСТ 28099-89, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 26026-83 |

- Начальник КБ                                                                                                                       О.А. Мудрый

- Главный технолог                                                                                                                  Е.Е. Бондарь

- Лист регистрации изменений

| - Изм. | - Дата записи | - Обозначение документа | - Содержание изменения | - Должность, фамилия, подпись, дата | - Отметка о внесении изменений |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |