|  |  | Утверждаю Главный инженер АО «КЛЕВЕР» ________________А.А. Черепахин «_____»______________2026г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание № 37

на оказание услуг по проведению аттестации станка для одно и двухплоскостной динамической балансировки роторов БС-44-500Н инв.№ ЦТ-00966 в здании литер «Б3», расположенного по адресу: г. Ростов – на - Дону, улица 50-лет Ростсельмаша, зд.2, стр.3

| 1. | Основание для выполнения работ | Требования ГОСТ 20076-2007 (ISO 2953:1999), паспорт станка. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место производства работ | АО «КЛЕВЕР» г. Ростов - на- Дону, улица 50- лет Ростсельмаша, зд.2, стр.3, здание литер «Б3» |
| 3. | Заказчик | АО «КЛЕВЕР» |
| 4. | Вид работ | Периодическая аттестация |
| 5. | Состав работ | - Тест на работоспособность измерительного прибора; - Тест UMAR (минимально достижимый остаточный дисбаланс) – проверка паспортной точности станка; - Тест URR (коэффициент уменьшения дисбаланса) – проверка работы механической части и станка в целом; |
| 6. | Требования к исполнителю работ (экспертам, специалистам и оснащению) | 6.1 Работы по освидетельствованию выполняет испытательная лаборатория (центр), которая осуществляет свою деятельность на основании сертификата аккредитации на осуществление вида деятельности по проведению аттестации согласно ГОСТ 20076-2007 (ISO 2953:1999), ГОСТ ISO 20806-2013, 31321-2006(ISO 7475:2002) 6.2 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности и т.д., действующих у Заказчика. 6.3 Подрядная организация должна представить на используемую диагностическую аппаратуру: паспорта завода-изготовителя, сертификаты Росстандарта, свидетельства о поверке (калибровке). |
| # 7. | Выдача зарегистрированного акта периодического технического освидетельствования | Срок выдачи протокола испытания оборудования – 08.2026 г. |
| # 8. | Форма предоставления результатов и требования к ним. | По результатам испытаний заказчику предоставляется стандартизированный протокол испытания оборудования, сертификат удостоверяющий соответствие оказываемых услуг требованиям ГОСТ 20076-2007 (ISO2953-1999), акт выполненных работ. |
| # 9. | Требования к оказанию услуг | Испытания станка должны проводиться с помощью контрольных роторов и контрольных грузов в соответствии с ГОСТ 20076-2007 (ISO 2953:1999) |

# Главный механик                                               Хозяинов С.В.